Scheda Tecnica tubi Led Silamp

Caratteristiche del tubo da 9W:

- Tubo neon Led 9w luce fredda 6400k 144leds smd

- lumens 900

- lunghezza 60cm

- Luce come 100W e consuma solo 9w

Caratteristiche del tubo da 18W:

- Tubo neon Led 18w luce fredda 6400k 288leds smd

- lunghezza 120cm

- Luce come 180W e consuma solo 18w

- 1800 Lumens circa

Caratteristiche del tubo da 22W:

- Tubo neon Led 22W luce fredda 6400k 312leds smd

- lunghezza 150cm

- Luce come 220W e consuma solo 22w

- 2200 lumens circa

Caratteristiche Tecniche comune dei tubi:

- Disponibile 9w 60cm ; 18w 120cm; 22w 150cm

- Attacco T8

- led smd

- Versione a 220v (quindi non serve nessun trasformatore)

- 230v ~ 50HZ

- Accensione: Immediata

- Durata media: 10 anni - 20anni

Guida all'installazione dei tubi a Leds:

Nei maggiori dei casi basta togliere il starter della vecchia plafoniera e montarli su e già cosi' funzionano perfettamente senza altre modifiche. Nel caso i tubi led sfarfallano la luce dopo il montaggio, oltre di dover togliere il starter anche il reattore, il ballast o trasformatori esistenti nel vecchio impianto della plafoniera, portando cosi' un' alimentazione diretto da 220V ai tubi led Silamp.