Scheda Tecnica plafoniera led stagna Silamp 60W

Plafoniera a Led stagna 60W con Led inclusi stagna IP 65,tecnologia led SMD,60Watt,angolo di apertura 120°,

6000 lumen, 150cm, fissaggio a soffitto, da parete e da sospensione.

Utilizzate prevalentemente nel settore commerciale e idustriale per l'illuminazione di aree di

stoccaggio e imballaggio.

Le plafoniere stagne Led di Silamp sono state realizzate con le migliori tecnologie che permettono 3 caratteristiche principali: un elevato grado di protezione all’acqua; alla polvere e una notevole resistenza meccanica. La nuova tecnologia garantisce la massima stabilita’ del Grado di Protezione IP65 e la durata della plafoniera,. Sia lo spinotto che il connettore interno garantiscono il Doppio Isolamento. Inoltre la qualita’ del PMMA utilizzato ed il disegn del diffusore conferiscono al prodotto il massimo della trasmissione della luce emessa dai Led.

Le Plafoniere Stagne IP65 Led di Silamp permettono un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle equivalenti tradizionali. I ganci di chiusura offrono il suo elevato Grado di protezione e sono comprese nell’imballo le staffe a molla di serie che consentono qualsiasi tipo installazione a soffitto o a sospensione.

Applicazioni: Supermercati; Negozi; Magazzini; Saloni; Parcheggi; Scuole; Palestre, Metro’; Stazioni; Industrie; etc…

Parametri tecnici:

Tensione di Ingresso	100-240V AC/AC

Range di frequenza	50/60Hz

Fattore di Potenza (cos..)	＞0.95

Efficienza Energetica	80%

Potenza Assorbita del Led	60W

sono 4fili di led con totale 300 led

Efficienza luminosa Led	≥75lm/w

Flusso di Lampada	5000~5500LM

2x30W = 60w totale = 5000 lumens = circa 450w 500w di potenza

Efficienza Luminosa Lampada (%)	＞85%

Temperatura di colore Luce Fredda(6500K)

Indice di Resa Cromatica(CRI)	Ra＞75

Sorgente Luminosa Led	SMD2835

Angolo del fascio Luminoso	120

Grado di protezione IP	IP65

Vita Lavorativa	30,000H di media

Prodotto & Riflettore	Lega di Alluminio e Diffusore in Policarbonato

Dimensioni mm.	1575X150x100mm

Certificati di sicurezza: CE & RoHS

Installazione:

1 . Estrarre la lampada dalla scatola di imballaggio .

2 . Fissare la luce sulla struttura di montaggio e mantenere il posizionamento stabile. Per motivi di sicurezza , assicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati da elettricisti .