Scheda Tecnica tubi Led Silamp

Caratteristiche del tubo da 9W:

Tubo neon Led 9w luce fredda 6400k 144leds smd

lumens 900

lunghezza 60cm

Luce come 100W e consuma solo 9w

Caratteristiche del tubo da 18W:

Tubo neon Led 18w luce fredda 6400k 288leds smd

lunghezza 120cm

Luce come 180W e consuma solo 18w

1800 Lumens circa

Caratteristiche del tubo da 20W:

Tubo neon Led 20W luce fredda 6400k 312leds smd

lunghezza 150cm

Luce come 220W e consuma solo 20w

Caratteristiche del tubo da 22W:

Tubo neon Led 22W luce fredda 6400k 150leds smd  (Da selezionare tra calda 3000k e Fredda 6400k)

lunghezza 150cm

Luce come 220W e consuma solo 22w

2200lumens

Caratteristiche del tubo da 24W:

Tubo neon Led 24W luce fredda 6400k 150leds smd  (Da selezionare tra calda 3000k e Fredda 6400k)

lunghezza 150cm

Luce come 240W e consuma solo 24w

2400lumens

Caratteristiche Tecniche comune dei tubi:

- Disponibile 9w 60cm ; 18w 120cm; 20w 150cm DA SCEGLIERE

- Attacco T8

- led smd

- Versione a 220v (quindi non serve nessun trasformatore)

- 230v ~ 50HZ

- Accensione: Immediata

- Durata media: 30 000h

Marca: Silamp
Voltaggio Alimentazione: AC100V-AC265V 50/60Hz 0,4A
Angolo Apertura di Illuminazione: 160°
Valore CRI: RA>80
Fattore di Potenza:>0,9
Grado IP: IP20
Colorazione:disponibile Luce bianca 6400k-calda 3000k-neutra 4200k
Temperatura Emessa:< 60 °C